# ANEXO I

# CATEGORIA DE FUENTES RADIACTIVAS SELLADAS

El sistema de categorización de fuentes se divide en cinco categorías a partir del valor de A/D, donde A es la actividad del radionúclido de una fuente y D la actividad del mismo que se considera peligrosa. Una fuente peligrosa se define como la que, de no estar controlada, podría dar lugar a una exposición suficiente para causar efectos deterministas graves. Los valores de D correspondientes a determinados radionúclidos se indican en la Norma Técnica sobre Seguridad Física de Fuentes Radiactivas y en el Apéndice II de la Colección de Normas de Seguridad del OIEA.

| Categoría | Razón entre la actividad de la fuente y la actividad que se considera peligrosa (A/D) | Fuentesa y prácticas |
| --- | --- | --- |
| 1 | A/D ≥ 1000 | Fuentes de teleterapia Fuentes de teleterapia fijas de haces múltiples ("cuchillo gamma”) |
| 2 | 1000>A/D ≥ 10 | Fuentes de gammagrafía industrial Fuentes de braquiterapia de tasa de dosis alta/media |
| 3 | 10>A/D ≥ 1 | Medidores industriales fijos con fuentes de alta actividad Sondas de pozos |
| 4 | 1>A/D ≥ 0,01 | Fuentes de braquiterapia de baja tasa de dosis (salvo placas oftálmicas e implantes permanentes) Medidores industriales que no tienen fuentes de alta actividad Densitómetros óseos Eliminadores de electricidad estática |
| 5 | 0,01>A/D y A>exentab | Placas oftálmicas y fuentes de implante permanente Dispositivos de fluorescencia de rayos X Dispositivos de captura de electrones Fuentes de espectrometría Mossbauer |

- En la asignación de estas fuentes a una categoría particular, se han tenido en cuenta otros factores además de la razón A/D, según se detalla en la Colección de Normas de Seguridad del OIEA “Categorización de fuentes radiactivas”.

- En el Apéndice I de las Normas Básicas Internacionales de Seguridad figuran las cantidades exentas.